Описание настройки и работы с прибором «FORTUNE-M».

Управляющие кнопки с лево на право: вверх, вниз, влево, вправо и ввод.

Подключить катушку и расчётный конденсатор к входу ТХ, последовательно согласно схемы.

Вход в режим настройки датчиков. Удерживаем кнопку ввод, подаём питание.

Появится вот такой диалоговый экран. Курсор (прямоугольник), будет стоять на «Coil-1».

Кнопками влево вправо можно выбрать до трёх настраиваемых датчиков, где будет происходить сохранение для данного датчика.

Далее кнопкой вниз, перемещаемся в установку тока «Current TX», устанавливаем на 05-06.

Далее кнопкой вверх перемещаемся в установку частоты «Frequency». Кнопками влево вправо находим частоту и  максимальный ток по показанию. Когда нашли максимум, жмём кнопку ввод, появится надпись «Save». Всё частота сохранилась.

Отключаем контур TX, и на его место подключаем контур RX, конденсатор тоже последовательно. И таким же методом находим частоту контура по максимальному току. Разброс контуров по частоте между ТХ и RX, рекомендовано 800Гц-1500Гц. Частота RX ниже по частоте, чем  ТХ.

Далее, когда настроили контура, улаживаем катушки в корпус датчика. Подключаем кабель в датчике, и соединяем с платой согласно схеме. Конденсатор ТХ последовательно, конденсатор RX параллельно катушки.

Далее удерживаем кнопку ввод, подаём питание, входим в режим настройки датчиков. Кнопкой вниз, переходим во второй экран

Здесь можно установить фазу по ферриту, на данный датчик. Также, не имея осциллограф можно свести датчик, следя за показаниями «B_Coil». Чем меньше, тем лучше.

2-экран.

Для установки фазы, нужно положить кусочек феррита с боку катушек, где пересекаються катушки. Положите феррит так, что бы показания по шкале баланса (B_Coil) датчика было в пределах 1-4 вольта. Далее кнопками влево вправо, находим такое же показание в «Phase». Когда будет выставлена фаза, нажать ввод (крайняя правая кнопка), то есть сохранить. Также появится надпись «Save». Далее перемещаемся вниз

Здесь выставляете фактическое напряжение подстроечным резистором, показания отображается в левом нижнем углу (Вat_06.8V).                                                                              Кнопками влево, вправо можно установить порог разряда батареи. Показания в строчке (ВА 00.0)

В случае разряда батареи, будет выдаваться звуковое предупреждение, в рабочем экране поиска.